МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МЕХАНІКО-МАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра основ конструювання механізмів і машин

ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНЕ ОБЛАДНАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ І СТАНЦІЙ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОГО ЗАВДАННЯ

«РОЗРАХУНОК ВАНТАЖОПІДЙОМНОГО ПРИЛАДУ»

для студентів напряму підготовки 6.07010601

Автомобільний транспорт

Дніпропетровськ

НГУ

2012

Підйомно-транспортне обладнання автотранспортних підприємств і станцій технічного обслуговування. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдання "Розрахунок вантажопідйомного приладу" для студентів напряму підготовки 6.070106 Автомобільний транспорт. (Автори: В.В. Процив, В.О. Захаренко – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 44 с.

Автори:

В.В. Проців, докт. техн. наук, доц., В.О. Захаренко, інж.

Затверджено до видання редакційною радою ДВНЗ "НГУ" (протокол № __ від __.__.2012) за поданням методичної комісії напряму підготовки 6.07010601 Автомобільний транспорт (протокол №     від 31.01.2012).

Методичні матеріали призначено для самостійної роботи студентів напряму 6.07010601 Автомобільний транспорт під час виконання графічно-розрахункового завдання з нормативної дисципліни "Підйомно-транспортне обладнання автотранспортних підприємств і станцій технічного обслуговування".

Розглянуто теоретичні відомості про розрахунки вантажопідйомних приладів, що використовують у кранах автотранспортних підприємств та станцій технічного обслуговування. Приведені основні розрахункові залежності та довідкові матеріали.

Рекомендації орієнтовано на активізацію виконавчого етапу навчальної діяльності студентів.

Відповідальний за випуск завідувач основ конструювання механізмів і машин, канд. техн. наук, доц. К.А. Зіборов.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1 Объем, содержание и оформление расчетно-графического задания	6

1.1 Получение задания на выполнение работы	6

1.2 Варианты заданий	6

2 Выбор полиспастового механизма	6

3 Расчет и выбор стальных канатов	7

3.1 Максимальное усилие в ветви каната	7

3.2 Расчетное разрывное усилие в канате	8

3.3 Выбор стального каната	9

4 Определение основных размеров блоков и барабана	9

4.1 Диаметры блока и барабана, измеряемые по центру каната	9

4.2 Диаметр барабана, измеряемый по дну канавки	9

4.3 Длина каната, навиваемого на барабан	10

4.4 Рабочая длина барабана с учетом запасных витков	10

4.4.1 Для нарезного барабана с однослойной навивкой каната	10

4.4.2 Для барабана с многослойной навивкой каната	10

4.5 Полная длина барабана	11

4.5.1 Для барабанов с однослойной навивкой каната	11

4.5.2 Для барабанов с многослойной навивкой каната	11

4.5.3 Полная длина барабана для сдвоенных полиспастов	11

4.6 Проверка жесткости барабана	12

4.7 Определение толщины стенки барабана и проверка его прочности	12

4.7.1 Определение толщины стенки барабана	12

4.7.2 Проверка стенки барабана на прочность	12

5 Расчет крепления конца каната на барабане	12

5.1 Усилие в месте крепления каната к барабану	13

5.2 Усилие затяжки болтов крепления каната	13

5.3 Напряжения в болтах крепления	13

6 Расчет грузозахватного приспособления	15

6.1 Проверочный расчет крюка	15

6.1.1 Проверка на прочность хвостовика крюка	15

6.1.2 Проверка напряжений в зеве крюка	16

6.2 Расчет траверсы крюковой подвески	17

6.2.1 Уравнение прочности	17

6.2.2 Определение диаметра цапфы траверсы	20

6.2.3 Определение диаметра оси блоков подвески	21

6.3 Расчет серьги подвески	21

6.4 Определение мощности электродвигателя механизма подъема груза	21

6.4.1 Определение статической мощности электродвигателя	21

6.5 Выбор электродвигателя	22

7 Определение передаточного числа и выбор редуктора	22

7.1 Определение передаточного числа редуктора	22

7.2 Выбор редуктора	23

8 Выбор и проверочный расчет тормоза	23

8.1 Определение необходимого тормозного момента и выбор тормоза	23

8.2 Проверочный расчет тормоза	24

8.2.1 Проверка тормоза на удельное давление	24

8.2.2 Проверка тормоза на нагрев	25

9 Выбор соединительных муфт	25

10 Проверка двигателя по времени пуска	26

11 Составление кинематической схемы механизма подъема груза	27

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	29

Приложение А. Крюки грузозахватные	30

Приложение Б. Стальные канаты	32

Приложение В. Подшипники упорные	34

Приложение Г. Шкивы (блоки) канатные	35

Приложение Д. Электродвигатели	36

Приложение Е. Редукторы	38

Приложение Ж. Колодочные тормоза	41

Приложение И. Соединительные муфты	42

Приложение К. Условные обозначения кинематических схем	43

# ВВЕДЕНИЕ

Механізми і машини – складова будь-якого виробництва. Дисципліна «Підйомно-транспортне обладнання автотранспортних підприємств і станцій технічного обслуговування» вивчає конструкції, принципи роботи і основи теорії роботи вантажопідйомних машин, які застосовуються при навантажувально-розвантажувальних роботах для обслуговування складів та контейнерних терміналів.

Це є необхідним для фахівців-бакалаврів технологічних спеціальностей, майбутні виробничі функції яких пов’язані з експлуатацією підйомно-транспортних та навантажувально-розвантажувальних машин, складанням технологічної документації, яка повинна відповідати стандартам, технічним умовам та потребам виробництва.

Методические указания разработаны для оказания помощи студентам, выполняющим расчетно-графического задания по курсу «Підйомно-транспортне обладнання автотранспортних підприємств і станцій технічного обслуговування» (далее задание), целью которого есть расчет грузоподъемных механизмов кранов с использованием САПР на базе программного комплекса КОМПАС российской компании АСКОН.

Настоящие методические указания оформлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми ЕСКД к текстовым документам, и могут быть использованы студентами в качестве образца оформления пояснительной записки к заданию, а по всему их тексту принята единая система условных обозначений расчетных параметров.

# 1 Объем, содержание и оформление расчетно-графического задания

Предъявляемое студентом к защите расчетно-графическое задание по расчету грузоподъемного устройства [1] должно быть оформлено в виде пояснительной записки, выполненной в электронном виде в файле текстового формата КОМПАСа, а также отпечатанной (и переплетенной) на бумаге формата А4 [2].

## 1.1 Получение задания на выполнение работы

Каждый студент получает у преподавателя свой вариант технического задания на проектирование. Задание состоит из девяти показателей технических требований к изделию, которые должны быть учтены при проектировании грузоподъемного механизма.

## 1.2 Варианты заданий

Варианты заданий для проектирования приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Варианты заданий к расчету грузоподъемного устройства

| № варианта | Схема полиспаста по рисунку 1.1* | Режим нагрузки механизма |  | Группа режима работы механизма |  | Вес поднимаемо-го груза Gгр, кН |  |  | Высота подъема груза H, м |  |  | Материал бараба- на** |  |  | Число слоев намотки барабана n |  |  | Скорость подъема груза, приблизи-тельно Vгр, м/с |  |  | Продолжительность включений ПВ, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х |
| 1 | а | L1 | L3 | М3 | М6 | 3,2 | 63,0 | 8,0 | 5 | 10 | 20 | Ч | Л | С | 1 | 2 | 3 | 0,07 | 0,13 | 0,17 | 15 | 25 |
| 2 | б | L2 | L4 | М4 | М7 | 4,0 | 80,0 | 10,0 | 30 | 7 | 15 | Л | С | Ч | 4 | 6 | 1 | 0,18 | 0,45 | 0,60 | 40 | 60 |
| 3 | в | L1 | L4 | М5 | М8 | 5,0 | 100,0 | 12,5 | 9 | 25 | 40 | С | Ч | Л | 1 | 2 | 3 | 0,13 | 0,17 | 0,18 | 25 | 40 |
| 4 | а | L2 | L3 | М4 | М5 | 6,3 | 80,0 | 16,0 | 15 | 40 | 9 | Ч | Л | С | 4 | 6 | 1 | 0,45 | 0,60 | 0,18 | 40 | 60 |
| 5 | б | L3 | L4 | М7 | М8 | 8,0 | 63,0 | 20,0 | 10 | 20 | 5 | Л | С | Ч | 1 | 2 | 3 | 0,18 | 0,13 | 0,17 | 25 | 40 |
| 6 | в | L1 | L3 | М4 | М6 | 10,0 | 50,0 | 25,0 | 18 | 45 | 22 | С | Ч | Л | 4 | 6 | 1 | 0,17 | 0,07 | 0,13 | 15 | 25 |
| 7 | а | L1 | L4 | М3 | М5 | 12,5 | 40,0 | 63,0 | 17 | 12 | 23 | Ч | Л | С | 1 | 2 | 3 | 0,60 | 0,18 | 0,45 | 25 | 40 |
| 8 | б | L1 | L3 | М4 | М8 | 16,0 | 32,0 | 80,0 | 33 | 23 | 13 | Л | С | Ч | 4 | 6 | 1 | 0,18 | 0,13 | 0,17 | 15 | 25 |
| 9 | в | L2 | L4 | М5 | М7 | 20,0 | 25,0 | 100,0 | 11 | 37 | 27 | С | Ч | Л | 2 | 3 | 6 | 0,13 | 0,17 | 0,07 | 40 | 60 |
| *Схемы а и в предназначены для стрелового крана, б – для мостового крана. **Ч – чугун серый СЧ15-32; Л – стальное литье 35Л; С – рядовая сталь Ст.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2 Выбор полиспастового механизма

В механизмах подъема груза кранов, использующих трос в качестве тягового органа, чаще всего применяют полиспастные механизмы [3]. Схема полиспастного механизма выбирается в зависимости от типа крана, как это показано на рисунке 1.1. Здесь приведены схемы двукратного полиспаста стрелового крана (рисунок 1.1, а), двукратного полиспаста мостового крана с намоткой двух ветвей на один барабан (рисунок 1.1, б) и четырехкратного (рисунок 1.1, в) полиспаста стрелового крана.

| а | б | в |
| --- | --- | --- |

Рисунок 1.1

# 3 Расчет и выбор стальных канатов

## 3.1 Максимальное усилие в ветви каната

Максимальное усилие в одной ветви каната полиспастового механизма, наматываемой на барабан, находят по такому выражению [4]

Sк=Gгр+qgaк iп ηп ηблm,

где Gгр – вес поднимаемого груза, Н; указан в задании (п. 1.2);

q – масса грузозахватных устройств, кг; сюда входят масса крюка, траверсы, блоков с осью серег и т.п., ориентировочно можно пронять, как

q=5mкр;

mкр – масса крюка, кг; определяют из Приложения А по ГОСТ 6627-74 для соответствующего номера заготовки крюка в зависимости от грузоподъемности устройства, при этом грузоподъемность крюка (т) должна равняться весу поднимаемого груза Gгр (кН) с учетом вида привода (ручной или машинный) и группы режима работы грузоподъемного механизма;

g – ускорение свободного падения, м/с2;

aк – число, показывающее, сколько ветвей каната одновременно наматывается на барабан; для сдвоенных полиспастов равно двум;

iп – кратность полиспаста;

ηп – коэффициент полезного действия (КПД) полиспаста;

m – число отклоняющих блоков, не влияющих на кратность полиспаста.

КПД полиспаста находят по следующей формуле

ηп=1−ηблiпiп(1−ηбл),

где ηбл – КПД блока, составляет от 0,97 до 0,98 для блоков, установленных на подшипниках качения;

КПД полиспаста при кратности iп меньше четырех можно определять по формуле

ηп=ηблiп.

## 3.2 Расчетное разрывное усилие в канате

Расчетное разрывное усилие в канате находят по формуле

Sр=k Sк,

где k – коэффициент запаса прочности каната в зависимости от режима работы механизма, выбирают в соответствии с правилами Госгортехнадзора по таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Определение коэффициента запаса прочности каната k

| Режим работы механизма | L1 | L2 | L3 и L4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент запаса прочности k | 5,0 | 5,5 | 6,0 |

## 3.3 Выбор стального каната

Из таблиц стандартов на стальные канаты (Приложение Б) выбирают подходящий канат таким образом, чтобы его расчетное разрывное усилие превышало полученное значение Sр.

Из таблиц стандарта выписывают тип выбранного каната, его диаметр dк (мм), суммарное разрывное усилие всех проволочек и каната в целом.

# 4 Определение основных размеров блоков и барабана

## 4.1 Диаметры блока и барабана, измеряемые по центру каната

Минимальные диаметры блока и барабана из условия долговечности при перегибе на минимальном радиусе, измеряемые по центру каната определяют по формуле

Dбд=eн dк,

где eн – коэффициент нагрузки, регламентируемый в зависимости от типа грузоподъемной машины и режима ее работы по таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Определение величины коэффициента eн

| Тип грузоподъемной машины | Привод | Режим нагрузки механизма | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Краны стреловые | Ручной | – | 16 |
|  | Машинный | L1 | 16 |
|  | –“– | L2 | 18 |
|  | –“– | L3 | 20 |
|  | –“– | L4 | 25 |
| Грузоподъемные машины остальных типов | Ручной | – | 18 |
|  | Машинный | L1 | 20 |
|  | –“– | L2 | 25 |
|  | –“– | L3 | 30 |
|  | –“– | L4 | 35 |

## 4.2 Диаметр барабана, измеряемый по дну канавки

Диаметр барабана, измеряемый по дну канавки под навивку каната, находят по формуле

D0=eн−1dк.

Далее по ГОСТ 22644-77 диаметр D0 округляют до ближайшего стандартного значения D0г, который принимается за диаметр по дну канавки под навивку для нарезных барабанов, и за наружный – для гладких барабанов при многослойной навивке. Согласно стандарту диаметры приводных и неприводных футерованных и нефутерованных барабанов следует выбирать из следующего ряда значений: 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1 000; 1 250; 1 400; 1 600; 2 000; 2 500 мм.

Затем находят диаметр барабана по центру навиваемого каната, как

Dб=D0г+dк,

который принимается как окончательный для дальнейших расчетов.

## 4.3 Длина каната, навиваемого на барабан

Длину части каната, навиваемой на барабан при подъеме груза, находят из выражения

lк=H iп,

где H – высота подъема груза, м; указана в задании (п. 1.2).

## 4.4 Рабочая длина барабана с учетом запасных витков

### 4.4.1 Для нарезного барабана с однослойной навивкой каната

При однослойной навивке каната рабочую длину нарезного барабана определяют по выражению

lр=lкπ Dб+1,5...2,0tн,

где tн – шаг нарезки канавок на барабане, мм; определяют по формуле

tн=dк+2...3.

### 4.4.2 Для барабана с многослойной навивкой каната

При многослойной навивке каната рабочую длину барабана определяют по выражению

lрм=lкπ n(D0г+ndкdк,

где n – число слоев навивки каната на барабан; указано в задании (п. 1.2).

## 4.5 Полная длина барабана

### 4.5.1 Для барабанов с однослойной навивкой каната

При однослойной навивке каната полную длину нарезного барабана определяют по формуле

LΣ=lр+lкр+2l1;

где lкр – длина барабана для закрепления каната, мм; определяют как

lкр=3...4tн;

l1 – длина реборды барабана, принимается конструктивно равной от 10 до 30 мм.

### 4.5.2 Для барабанов с многослойной навивкой каната

При многослойной навивке каната полную длину нарезного барабана определяют по формуле

LΣ=lрм+2l1.

### 4.5.3 Полная длина барабана для сдвоенных полиспастов

Для сдвоенного полиспаста, изображенного на рисунке 1.1, б, полную длину барабана определяют по выражению

LΣ=2lр+2lкр+2l1+A,

где A – расстояние между правой и левой нарезными частями барабана, мм; находят как

A=0,8Dур.

Здесь Dур – диаметр уравнительного блока, мм; принимают равным D0г.

## 4.6 Проверка жесткости барабана

Проверку барабана на жесткость выполняют по следующему условию

LΣDб≤4.

При невыполнении этого соотношения либо увеличивают диаметр барабана, либо применяют гладкий барабан с многослойной навивкой.

## 4.7 Определение толщины стенки барабана и проверка его прочности

### 4.7.1 Определение толщины стенки барабана

Толщину стенки барабана (мм) находят как

δ=0,02D0г+6...10,

а затем округляют до ближайшего большего целого значения.

### 4.7.2 Проверка стенки барабана на прочность

Проверку стенки барабана производят методом определения величин действующих в ней напряжений сжатия (МПа) для указанного в задании (п. 1.2) материала барабана и последующим сравнением полученных значений с допустимыми напряжениями, по выражению

σс=Sкtнδϕ≤σс,

где σс – допустимые напряжение сжатия; принимают равными 80 МПа для чугуна марки СЧ15-32; 130 МПа для стали 35Л; 140 МПа для стали Ст.3;

ϕ – коэффициент, зависящий от числа слоев навивки каната; равен единице при однослойной навивке; 1,28 при двухслойной навивке; 1,36 при трехслойной навивке; 1,41 при четырехслойной навивке; 1,53 при шестислойной навивке.

Если условие прочности не выполняется, следует увеличить толщину стенки барабана δ.

# 5 Расчет крепления конца каната на барабане

Крепление конца каната на барабане осуществляется болтами с помощью прижимных планок.

## 5.1 Усилие в месте крепления каната к барабану

Натяжное усилие каната под прижимной планкой в месте крепления его к барабану находят по формуле

Sкр=Sкeαf,

где e – основание натурального логарифма, равно 2,71;

α – угол обхвата барабана запасными витками каната, принимают в диапазоне от 3π до 4π рад;

f – коэффициент трения каната о поверхность барабана, принимают в пределах от 0,1 до 0,16.

## 5.2 Усилие затяжки болтов крепления каната

Усилие, необходимое для затяжки болтов крепления каната к вращающемуся барабану или неподвижному кронштейну рамы крана прижимной планкой, находят по выражению

N=Sкр(f+f1)(eα1f1+1),

где f1 – приведенный коэффициент трения между канатом и прижимной планкой; определяют как

f1=fsinβ,

где β – угол наклона боковой грани канавки прижимной планки; принимают равным 40°;

α1 – угол обхвата барабана витком каната от одной стороны планки до другой, принимают равным 2π.

Кроме растяжения болты испытывают также изгиб, вызванный силами трения каната о поверхность прижимной планки.

## 5.3 Напряжения в болтах крепления

Максимальное напряжение (МПа) в каждом болте крепления определяется по выражению

σΣ=1,3 k1Nzπd124+k1l T0,1 zd12≤σр,

где 1,3 – коэффициент, учитывающий напряжение кручения при затяжке болтов;

k1 – коэффициент запаса надежности крепления каната к барабану; принимают равным 1,5;

z – число крепежных болтов прижимной планки; по нормам должно быть не менее двух;

d1 – внутренний диаметр резьбы болта, мм; определяют по формуле

d1=0,876dб,

где dб – диаметр болтов для крепления различных канатов, мм; рекомендуемые значения приведены в таблице 5.1;

Таблица 5.1 – Диаметр болта для планки крепления каната, мм

| Диаметр каната dк, мм | Размер болта dб, мм |
| --- | --- |
| 3,6 – 5,6 | М6 |
| 6,2 – 8,0 | М8 |
| 9,1 | М10 |
| 12,0 | М12 |
| 13,0 – 15,0 | М14 |
| 16,5 – 18,0 | М16 |
| 19,5 – 22,5 | М20 |
| 24,0 – 28,0 | М22 |
| 30,5 – 56,0 | М24 |

T – сила, вызывающая изгиб болта, Н; находят как

T=Nf1;

l – плечо приложения силы T, мм; находят как

l=dк+10...20;

σр – допустимое напряжение на растяжение материала болта; принимают равным 100 МПа для Ст.3; 140 МПа для стали 35; 160 МПа для стали 45.

# 6 Расчет грузозахватного приспособления

Крюк проверяют на прочность при растяжении и сжатии в нескольких сечениях. В случае если проверка окажется неудачной, – увеличивают номер крюка на один размер, а расчеты повторяют.

## 6.1 Проверочный расчет крюка

Крюк уже был выбран в п. 3.1 по номеру его заготовки исходя из заданной грузоподъемности в зависимости от вида привода и группы режима работы грузоподъемного механизма.

### 6.1.1 Проверка на прочность хвостовика крюка

Пример грузозахватного крюка показан на рисунке 6.1.

Рисунок 6.1 – Пример исполнения грузозахватного крюка

В сечении А-А хвостовик крюка рассчитывают на растяжение, определяя действующие значения напряжений (МПа) по формуле

σхр=4Gгрπ dр2≤σхр;

где dр – внутренний диаметр резьбы хвостовика крюка, мм; определяют как

dр=0,876d0;

σхр – допускаемое напряжение на растяжение резьбовой части хвостовика крюков, изготовленных из стали 20, принимают в пределах от 50 до 60 МПа.

### 6.1.2 Проверка напряжений в зеве крюка

Напряжения в зеве крюка проверяют в сечении Б-Б. Напряжение (МПа) в точке 1 определяют по формуле

σ1=Gгрc1F K a≤σзр;

где c1 – расстояние от центра тяжести сечения до внутренних волокон сечения крюка в точке 1, мм; находят как

c1=B+2bB+b h3;

F – площадь тела крюка в сечении Б-Б, мм2; находят как

F=B+b2h;

a – половина диаметра зева крюка, мм;

B – большое основание трапеции сечения Б-Б, мм;

b – малое основание трапеции сечения Б-Б, мм; определяют как

b=aBh+a;

h – длина сечения Б-Б крюка;

K – коэффициент кривизны бруса зева, зависящий от формы сечений; для трапецеидального сечения определяют как

K=2R0B+bhb+B−bhR0+c2lnR0+c2R0−c1−B−b−1;

где R0 – радиус кривизны линии центров тяжести сечения Б-Б; находят как

R0=a+c1;

c2 – расстояние от центра тяжести до наружных волокон в точке 2; находят как

c2=h−c1;

σзр – допускаемое напряжение на растяжение зева крюка; для стали 20 принимают равным 150 МПа.

Напряжение (МПа) в точке 2 определяют аналогично по формуле

σ2=Gгрс2F Ka+h≤σзс,

где σзc – допускаемое напряжение на сжатие зева крюка; для стали 20 принимают равным 150 МПа.

## 6.2 Расчет траверсы крюковой подвески

Траверсу изготавливают из стали марок 20 или 40 и рассчитывают на изгиб по среднему ослабленному сечению, рассматривая ее как балку на двух опорах, как это показано на рисунке 6.2.

### 6.2.1 Уравнение прочности

Условие максимальной прочности при действии изгибающего момента в ослабленном сечении нормальной и удлиненной траверсы имеет вид соответственно

MиW=σит, MиуWу=σит,

где Mи – изгибающий момент в опасном сечении траверсы, Н∙м; находят как

Mи=Gгр l04,

где l0 – расчетная длина траверсы для нормальной подвески с одним блоком (рисунок 1.1, а), м; находят как

l0=Dп+2lт+2δт+δс,

где Dп – наружный диаметр упорного подшипника, мм; Находят в зависимости от диаметра хвостовика крюка d1 по таблице из стандарта на упорные подшипники, приведенной в Приложении В.

Рисунок 6.2 – Траверса

lт – конструктивная длина траверсы; принимают в диапазоне от 5 до 10 мм;

δт – конструктивная толщина траверсы; принимают в диапазоне от 2 до 5 мм;

δс – толщина серьги; принимают в диапазоне от 10 до 24 мм в соответствии с рекомендациями таблицы 6.1;

Таблица 6.1 – Рекомендуемые значения толщины серьги

| Грузоподъемность крюковой подвески Gгр, т | 0,32 – 1,00 | 1,0 – 5,0 | 5,0 – 6,3 | 6,3 – 10,0 | 10 – 16 | 16 – 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина серьги δс, мм | 3 – 5 | 5 – 10 | 10 – 12 | 12 – 16 | 16 – 18 | 18 – 24 |

W – момент сопротивления ослабленного сечения траверсы, мм3; находят как

W=Bт−d2Hт26;

σит – допускаемое напряжение изгиба, МПа; определяют по выражению

σит=1,4 σ−1nтkт,

где σ−1 – предел выносливости материала траверсы, МПа; определяют как 0,43σв;

σв – предел прочности материала траверсы при растяжении (временное сопротивление), для стали 20Л принимают равным 420 МПа;

nт – коэффициент запаса прочности траверсы, принимают равным трем;

kт – коэффициент концентрации напряжения; принимают равным 1,3;

Bт – ширина траверсы, мм; находят по формуле

Bт=Dп+10...20;

d2 – диаметр отверстия в траверсе, мм; находят как

d2=d1+2...3;

Hт – высота траверсы, мм; находят по выражению

Hт=6MиBт−d2σит.

Длину удлиненной траверсы l0у (мм), несущей несколько блоков (рисунок 1.1, б и в), вместо l0 определяют по формуле

l0у=Dп+2lт+lц+2δт+δс,

где lц – размер удлиненной цапфы, если блоков больше одного (рисунок 1.1, б и в), мм; находят как

lц=Bблzбл,

где Bбл – ширина одного блока, мм; находят из Приложения Г;

zбл – количество блоков, установленных на одной цапфе, определяют исходя из расчетной схемы (рисунок 1.1). Для схемы а – один блок, для б и в – два.

Тогда для удлиненной траверсы изгибающий момент (Н∙м), высоту траверсы (мм) и сопротивления ослабленного сечения траверсы (мм3) находят по формулам

Mиу=Gгр l0у4,

Hту=6MиуBт−d2σит;

W=Bт−d2Hту26.

### 6.2.2 Определение диаметра цапфы траверсы

Диаметр цапфы траверсы (мм) определяют по формуле:

dц=3Mц0,1σит,

где Mц – изгибающий момент для нормальной подвески, Н∙м; находят по выражению

Mц=Gгр2(δт+δс2);

Mцу – то же, для удлиненной подвески, Н∙м; находят как

Mцу=Gгр2(lц2+δт+δс2)

и подставляют вместо Mц в выражение для определения dц.

Полученное значение dц округляют до ближайшего большего из следующего ряда Ra 40 предпочтительных чисел:

1; 1,05; 1,1; 1,15; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2;

2,1; 2,2; 2,4; 2,5; 2,6; 2,8; 3; 3,2; 3,4; 3,6; 3,8; 4;

4,2; 4,5; 4,8; 5; 5,3; 5,6; 6; 6,3; 6,7; 7,1; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10;

10,5; 11; 11,5; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20;

21; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50;

53; 56; 60; 63; 67; 71; 75; 80; 85; 90; 95; 100;

105; 110; 120; 125; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200;

210; 220; 240; 250; 260; 280; 300; 320; 340; 360; 380; 400; 420; 450;

480; 500; 530; 560; 600; 630; 670; 710; 750; 800; 850; 900; 950.

### 6.2.3 Определение диаметра оси блоков подвески

Диаметр оси блоков подвески определяют по выражению

dо=3Mо0,1σи,

где Mо – изгибающий момент, Н∙м; для нормальной подвески (рисунок 1.1, а) находят как

Mо=Gгрl04,

а для удлиненной (рисунок 1.1, б и в) – соответственно по выражению

Mо=Gгрl0у4;

σи – допускаемое напряжение изгиба; принимают равным 100 МПа для стали 20 или Ст.4; 120 МПа для стали 40 или Ст.5. Полученное значение диаметра оси округляют до ближайшего большего из ряда Ra 40.

## 6.3 Расчет серьги подвески

Ширина серьги принимается конструктивно исходя из соотношения

bc=1,8...2,0d0.

Напряжение в опасном сечении серьги, ослабленном отверстием, находят по выражению

σср=Gгр2bc−dоδс≤σср,

где σср – допускаемое напряжение на растяжение в серьге; принимают равным 50…70 МПа для стали марок Ст.4, Ст.5.

## 6.4 Определение мощности электродвигателя механизма подъема груза

### 6.4.1 Определение статической мощности электродвигателя

Статическую мощность электродвигателя определяют по выражению

Pдс=Gгр+q Vгр1020 η0,

где Vгр – скорость подъема груза, м/с, указана в задании (п. 1.2);

η0 – общий КПД привода механизма подъема груза, с цилиндрическими зубчатыми колесами принимают равным от 0,80 до 0,85.

## 6.5 Выбор электродвигателя

По каталогам на электродвигатели рекомендуется выбирать электродвигатели типа МТ, МТК, МТВ в зависимости от расчетной мощности и заданного режима работы так, чтобы мощность, указанная в каталоге, была несколько меньше статической расчетной мощности, поскольку груз с максимальной массой поднимают не часто. При этом следует учитывать заданную в п. 1.2 продолжительность включений грузоподъемного устройства ПВ.

Из каталога выписываются необходимые данные:

– номинальная мощность двигателя Pд, кВт;

– частота вращения вала электродвигателя nд, об/мин.

– максимальный момент электродвигвтеля Tmax, Н∙м;

– момент инерции ротора электродвигателя Iд, кг∙м2.

В Приложении Д приведены технические характеристики металлургических электродвигателей серии МТН, которые можно применять для привода механизма подъема грузоподъемных механизмов.

# 7 Определение передаточного числа и выбор редуктора

## 7.1 Определение передаточного числа редуктора

Передаточное число редуктора механизма подъема груза определяют по формуле

uр=nдnб,

где nб – частота вращения барабана, об/мин; находят как

nб=60⋅103 iпVгрπ Dб.

## 7.2 Выбор редуктора

Редуктор выбирают из каталогов в зависимости от заданной группы режима работы механизма, частоты вращения вала выбранного электродвигателя nд, полученного выше расчетного значения передаточного числа uр, и номинального или максимального момента на тихоходном валу T2р (Н∙м), определяемого по выражению

T2р=SкDб2⋅103aк.

В некоторых каталогах вместо момента на тихоходном валу следует учитывать максимальную передаваемую мощность Pдс.

Фактическое передаточное число выбранного редуктора uрф должно быть максимально близким к расчетному uр, чтобы примерно обеспечить заданную в п. 1.2 скорость подъема груза Vгр. Фактическое значение скорости подъема груза при этом будет определено как

Vгрф=uрuрфVгр.

В Приложении Е приведены технические характеристики редукторов нескольких типов, которые можно применять в трансмиссии механизма подъема грузоподъемных механизмов.

Обычно, если передаточное число выбранного редуктора будет отличаться от расчетного более чем на 5%, то следует предусмотреть и выполнить расчет открытой зубчатой передачи между редуктором и барабаном, приближающей общее передаточное число трансмиссии к нужному, однако в выполняемом расчетно-графическом задании это не требуется.

# 8 Выбор и проверочный расчет тормоза

Выбор и проверочный расчет тормоза выполняется в зависимости от тормозного момента, который должен быть реализован для удерживания поднятого груза.

## 8.1 Определение необходимого тормозного момента и выбор тормоза

Требуемый тормозной момент (Н∙м) находят по формуле

Tт=KзTст,

где Kз – коэффициент запаса торможения, в зависимости от продолжительности включений принимают следующие значения: 1,5 при ПВ 15 %; 1,75 при ПВ 25 %; 2,0 при ПВ 40 %.

Tст – статический тормозной момент, приведенный к валу, где установлен тормоз (вал электродвигателя), Н∙м; находят как

Tст=GгрDбaк2⋅103uрфiпη0.

По найденному значению Tт из каталогов выбирают тормоз. В Приложении Ж приведены технические характеристики колодочных тормозов типа ТКТ и ТКТГ, которые можно применять в трансмиссии механизма подъема грузоподъемных механизмов.

## 8.2 Проверочный расчет тормоза

### 8.2.1 Проверка тормоза на удельное давление колодок

Проверочный расчет тормоза выполняется по величине удельного давления в тормозных колодках. Его величину находят по выражению

p=NткFтк≤p,

где Nтк – сила нажатия одной колодки, Н; определяют как

Nтк=Tтf Dт103;

Fтк – площадь колодки, мм2; находять по выражению

Fтк=Bткθπ Dт360;

p – допускаемое удельное давление, 0,6 МПа;

f – коэффициент трения между тормозной колодкой и шкивом; равен 0,35 для тормозной асбестовой ленты по стали и чугуну; 0,41 – для ленты вальцованной по стали и чугуну [5];

Dт – диаметр тормозного шкива, мм;

Bтк – ширина тормозной колодки, мм;

θ – угол обхвата шкива тормозной колодкой, принимают от 60 до 120°.

### 8.2.2 Проверка тормоза на нагрев

Отсутствие перегрева тормозного шкива и колодок проверяется из условия

pVт≤pVт,

где Vт – окружная скорость тормозного шкива, м/с; находят как

Vт=π Dтnд60⋅103;

pVт – допустимое значение, принимают равным от 2,0 до 2,5 МПа∙м/с;

# 9 Выбор соединительных муфт

Муфта выбирается по наибольшему диаметру концов соединяемых валов и по предельному крутящему моменту, передаваемому ей, как

Tм=Tнn1n2,

где Tн – номинальный крутящий момент, передаваемый муфтой, Н∙м; при выборе муфты, соединяющей валы электродвигателя и колодочного тормоза, подставляют значение тормозного момента Tст. Тогда

Tм1=Tстn1n2.

При выборе муфты, соединяющей валы редуктора и барабана, вместо Tн подставляют значение Tстuрфη0. Тогда

Tм2=Tстuрфη0n1n2;

n1 – коэффициент запаса прочности, учитывающий ответственность передачи; принимают равным 1,2 при возможности аварии машины; 1,5 – при возможности аварии ряда машин; 1,8 – при возможности человеческих жертв;

n2 – коэффициент условий работы муфты; принимают от 1,1 до 1,3 при вибрации и толчках; от 1,3 до 1,5 – при работе с ударами и реверсированием.

По найденным значениям Tм1 и Tм2 из каталогов подбираются соединительные муфты и определяется значение их моментов инерции Iм1 и Iм2, кг∙м2.

Обычно используют втулочно-пальцевую муфту с тормозным шкивом колодочного тормоза, а также зубчатую муфту, соединяющую выходной вал редуктора с приводным барабаном. В этом случае определяют их суммарный момент инерции как Iм=Iм1+Iм2.

В Приложении И приведены технические характеристики втулочно-пальцевых муфт с тормозным шкивом колодочного тормоза и зубчатых муфт типа МЗ, которые можно применять в трансмиссии механизма подъема грузоподъемных механизмов.

# 10 Проверка двигателя по времени пуска

Выбранный по каталогу электродвигатель будет считаться пригодным для механизма подъема груза, еcли время пуска его будет меньше нормативного, то есть

tп=IпрωдTизб≤tп,

где tп – нормативное (допустимое) время пуска, равно от 1 до 5 с;

Iпр – момент инерции вращающихся и поступательно движущихся масс механизма, приведенных к валу двигателя, кг∙м2; находят по формуле

Iпр=βIд+Iм+GгрDб24⋅109guрф2iп2;

ωд – частота вращения вала двигателя, с-1; находят как

ωэ=π nд30;

Tизб – избыточный момент на валу двигателя, Н∙м; определяют как

Tизб=Tсп−Tст;

Tсп – среднее значение пускового момента для двигателей с фазным ротором, Н∙м; находят по формуле

Tсп=Tmax+Tmin2;

где Tmax – максимальный пусковой момент электродвигателя, приведен в его технической характеристике, Н∙м, (п. 6.5); если не указан, то его находят как

Tmax=1,8Tдн;

Tдн – номинальный момент двигателя, приведен в технической характеристике (п. 6.5), Н∙м; если не указан, то его находят как

Tдн=9550Pдnд;

Tmin – минимальный пусковой момент электродвигателя, приведен в технической характеристике (п. 6.5), Н∙м; если не указан, то его находят как

Tmin=1,1Tдн.

Среднее значение пускового момента для электродвигателя с короткозамкнутым ротором определяется по формуле

Tсп=0,852Tmax;

β – коэффициент, учитывающий момент инерции остальных вращающихся масс, находящихся за валом двигателя; принимают равным от 1,1 до 1,2.

# 11 Составление кинематической схемы механизма подъема груза

Используя условные обозначения кинематических схем, приведенные в Приложении К, составляют кинематическую схему рассчитанного выше механизма подъема груза. Пример кинематической схемы тележки крановой с навесным редуктором передвижения показан на рисунке 11.1.

Рисунок 11.1 – Тележка крановая с навесным редуктором передвижения

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 БСЕ – М.: Рад. енциклопедія, 1977. – Т. 26. – 622 с.

2 Проців, В.В. Проектування редукторів з використанням САПР КОМПАС [Текст]: навч. посібник / В.В. Проців , К.А. Зіборов, О.М. Твердохліб – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 178 с. іл.

3 Колісник М. П. Основи розробки, виробництва, монтажу, випробувань та обстежень підйомно-транспортних машин / М. П. Колісник, А. Ф. Шевченко, В. В. Мелашич. – Дніпропетровськ: Пороги, 2007. – 191 с.

4 Ракша С. В. Розрахунки механізмів кранів мостового типу / С. В Ракша, В. В. Мелашич, М. П. Колісник. – Дніпропетровськ: Пороги, 2006. – 147 с.

5 Довідник. Тертя, зношування та змазка/ Під. ред. І.В. Крательского і В.В. Алісіна. – М.: Машинобудування, 1979, – 357 с.

# Приложение А. Крюки грузозахватные

Крюки однорогие. Заготовки. Типы. Конструкция и размеры. ГОСТ 6627-74. Грузоподъемность и размеры крюков приведены в таблицах А1 и А2.

Эскиз крюка с обозначением некоторых размеров приведен на рисунке 6.1.

Таблица А1 – Наибольшая грузоподъемность крюков, т

| Номер заготовки крюка | Для машин и механизмов с ручным приводом | Для машин и механизмов с машинным приводом |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Группа режима работы механизма подъема по ГОСТ 25835-83 |  |
|  |  | до М6 | М7; М8 |
| 1 | 0,40 | 0,32 | 0,25 |
| 2 | 0,50 | 0,40 | 0,32 |
| 3 | 0,63 | 0,50 | 0,40 |
| 4 | 0,80 | 0,63 | 0,50 |
| 5 | 1,00 | 0,80 | 0,63 |
| 6 | 1,25 | 1,00 | 0,80 |
| 7 | 1,60 | 1,25 | 1,00 |
| 8 | 2,00 | 1,60 | 1,25 |
| 9 | 2,50 | 2,00 | 1,60 |
| 10 | 3,20 | 2,50 | 2,00 |
| 11 | 4,00 | 3,20 | 2,50 |
| 12 | 5,00 | 4,00 | 3,20 |
| 13 | 6,30 | 5,00 | 4,00 |
| 14 | 8,00 | 6,30 | 5,00 |
| 15 | 10,00 | 8,00 | 6,30 |
| 16 | 12,50 | 10,00 | 8,00 |
| 17 | 16,00 | 12,50 | 10,00 |
| 18 | 20,00 | 16,00 | 12,50 |
| 19 | – | 20,00 | 16,00 |
| 20 | – | 25,00 | 20,00 |
| 21 | – | 32,00 | 25,00 |
| 22 | – | 40,00 | 32,00 |
| 23 | – | 50,00 | 40,00 |
| 24 | – | 63,00 | 50,00 |
| 25 | – | 80,00 | 63,00 |
| 26 | – | 100,00 | 80,00 |

Пример условного обозначения для крюка грузового однорогого № 17 с удлиненным хвостовиком:

Крюк однорогий, тип Б, № 17 ГОСТ 6627-74.

Таблица А2 – Некоторые размеры заготовок однорогих крюков, мм

| Номер заготовки крюка | 2a | B | d1 | d0 | h | Масса крюка, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 12 | 12 | M12 | 18 | 0,2 |
| 2 | 22 | 13 | 12 | M12 | 21 | 0,3 |
| 3 | 25 | 15 | 15 | M14 | 24 | 0,5 |
| 4 | 30 | 18 | 17 | M16 | 26 | 0,6 |
| 5 | 32 | 20 | 17 | M16 | 28 | 0,7 |
| 6 | 36 | 22 | 20 | M20 | 32 | 1,0 |
| 7 | 40 | 24 | 20 | M20 | 36 | 1,5 |
| 8 | 45 | 26 | 25 | M24 | 40 | 1,9 |
| 9 | 50 | 30 | 30 | M27 | 45 | 2,9 |
| 10 | 55 | 34 | 30 | М30 | 52 | 4,1 |
| 11 | 60 | 38 | 35 | M33 | 55 | 5,7 |
| 12 | 65 | 40 | 40 | M36 | 65 | 8,9 |
| 13 | 75 | 48 | 45 | M42 | 75 | 12,2 |
| 14 | 85 | 54 | 50 | M48 | 82 | 17,7 |
| 15 | 95 | 60 | 55 | M52 | 90 | 23,0 |
| 16 | 110 | 65 | 60 | M56 | 100 | 33,0 |
| 17 | 120 | 75 | 70 | M64 | 115 | 44,5 |
| 18 | 130 | 80 | 75 | Тr 70'10 | 130 | 56,0 |
| 19 | 150 | 95 | 85 | Tr 80'10 | 150 | 82,5 |
| 20 | 170 | 102 | 100 | Тr 90'12 | 164 | 121,0 |
| 21 | 190 | 115 | 110 | Tr 100'12 | 184 | 150,0 |
| 22 | 210 | 130 | 120 | Тr 110'12 | 205 | 206,0 |
| 23 | 240 | 150 | 140 | Tr 120'16 | 240 | 312,0 |
| 24 | 270 | 165 | 150 | Tr 140'16 | 260 | 400,0 |
| 25 | 300 | 190 | 170 | Tr 160'16 | 290 | 600,0 |
| 26 | 320 | 200 | 180 | Tr 170'16 | 320 | 695,0 |

# Приложение Б. Стальные канаты

В грузоподъемных устройствах применяются, в том числе, и канаты типа ЛК-Р. Сортамент канатов двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1о.с. по ГОСТ 2688-80 представлен в таблице Б1.

Таблица Б1 – Сортамент канатов типа ЛК-Р по ГОСТ 2688-80

| Диаметр каната, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Масса 1000 м каната, кг | Суммарное разрывное усилие всех проволок / разрывное усилие каната в целом Sр (Н) для маркировочных групп, Н/мм2 (кгс/мм2) |  |  |  |  |  | Номер барабана | Количество метров на барабане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1570(160) |  | 1670(170) |  | 1770*(180) |  |  |  |
| 3,6 | 4,98 | 48,8 | – | – | – | – | 2780 | 7465 | 6 | 4000 |
| 3,8 | 5,63 | 55,1 | – | – | – | – | 9930 | 8400 | 6 | 4000 |
| 4,1 | 6,55 | 64,1 | – | – | – | – | 11550 | 9750 | 6 | 4000 |
| 4,8 | 8,62 | 84,4 | – | – | – | – | 15200 | 12850 | 6 | 4000 |
| 5,1 | 9,76 | 95,5 | – | – | – | – | 17200 | 14600 | 7 | 2000 |
| 5,6 | 11,9 | 116,5 | 18650 | 15800 | 19800 | 16800 | 20950 | 17800 | 7 | 2000 |
| 6,2 | 14,47 | 141,6 | 22650 | 19250 | 24100 | 20100 | 25500 | 21100 | 7 | 2000 |
| 6,9 | 18,05 | 176,6 | 28300 | 24000 | 30050 | 25500 | 31800 | 26300 | 7 | 2000 |
| 7,6 | 21,57 | 211,0 | 33860 | 28700 | 35900 | 30500 | 38000 | 32300 | 7 | 1000 |
| 8,3 | 26,15 | 256,0 | 41000 | 34800 | 43550 | 36950 | 46100 | 38150 | 7 | 1000 |
| 9,1 | 31,18 | 305,0 | 48850 | 41500 | 51900 | 44100 | 55000 | 45450 | 7 | 1000 |
| 9,6 | 36,66 | 358,6 | 57450 | 48850 | 61050 | 51850 | 64650 | 53450 | 7 | 1000 |
| 11,0 | 47,19 | 461,6 | 73950 | 62850 | 78600 | 66750 | 83200 | 68800 | 10а | 1000/2000 |
| 12,0 | 53,87 | 527,0 | 84450 | 71750 | 89700 | 76200 | 95000 | 78550 | 10а | 1000/2000 |
| 13,0 | 61,00 | 596,6 | 95600 | 81250 | 101500 | 86800 | 107500 | 89000 | 10а | 1000/2000 |
| 14,0 | 74,40 | 728,0 | 116500 | 98950 | 123500 | 105000 | 131000 | 108000 | 10а | 1000/2000 |
| 15,0 | 86,28 | 844,0 | 135000 | 114500 | 143500 | 122000 | 152000 | 125500 | 11 | 1000/2000 |
| 16,5 | 104,61 | 1025,0 | 164000 | 139000 | 174000 | 147500 | 184500 | 152000 | 12 | 1000/2000 |
| 18,0 | 124,73 | 1220,0 | 195500 | 166000 | 207500 | 176000 | 220000 | 181500 | 12 | 1000/2000 |
| 19,5 | 143,61 | 1405,0 | 225000 | 191000 | 239000 | 203000 | 253000 | 209000 | 12 | 1000 |
| 21,0 | 167,03 | 1635,0 | 261500 | 222000 | 278000 | 236000 | 294500 | 243500 | 12 | 1000 |
| 22,5 | 188,78 | 1850,0 | 296000 | 251000 | 314500 | 267000 | 333000 | 275000 | 12 | 1000 |
| 24,0 | 215,00 | 2110,0 | 337500 | 287000 | 359000 | 304500 | 380000 | 314000 | 12 | 1000 |
| 25,5 | 244,00 | 2390,0 | 382500 | 324500 | 406500 | 345000 | 430000 | 356000 | 13, 14 | 1000 |
| 27,0 | 274,31 | 2685,0 | 430000 | 365000 | 457000 | 388000 | 483500 | 399500 | 15 | 1000 |
| 28,0 | 297,63 | 2910,0 | 466500 | 396000 | 495500 | 421000 | 525000 | 434000 | 15 | 1000 |
| 30,5 | 256,72 | 3490,0 | 559000 | 475000 | 594000 | 504500 | 629000 | 520000 | 16 | 1000 |
| 32,0 | 393,06 | 3845,0 | 616000 | 523500 | 654500 | 556000 | 693000 | 573000 | 16 | 1000 |
| 33,5 | 431,18 | 4220,0 | 676000 | 574000 | 718000 | 610500 | 760500 | 629000 | 16 | 1000 |
| 37,0 | 512,00 | 5015,0 | 804000 | 683000 | 854000 | 725000 | – | – | 16 | 1000 |
| 39,5 | 586,59 | 5740,0 | 919500 | 781500 | 977000 | 828000 | – | – | 18 | 1000 |
| 42,0 | 668,12 | 6535,0 | 1045000 | 890000 | 1110000 | 945000 | – | – | 18 | 1000 |
| 44,5 | 755,11 | 7385,0 | 1180000 | 1000000 | 1255000 | 1035000 | – | – | 20 | 1000 |
| 47,5 | 861,98 | 8430,0 | 1350000 | 1145000 | 1435000 | 1185000 | – | – | 20 | 1000 |
| 51,0 | 976,00 | 9545,0 | 1530000 | 1295000 | 1625000 | 1340000 | – | – | 20 | 1000 |
| 56,0 | 1190,53 | 11650,0 | 1865000 | 1580000 | 1980000 | 1635000 | – | – | 20 | 1000 |
| *Рекомендуемый столбец для выбора разрывное усилие каната в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пример условного обозначения каната диаметром dк, равным 13 мм, грузового назначения, из проволоки без покрытия, высшей марки, левой односторонней завивки, не раскручивается, маркировочной группы 1570 МПа:

Канат 13-Г-В-Л-О-Н-1570 ГОСТ 2688-80.

Канат предназначен для кранов и талей, для подъемных устройств шахтных установок, для экскаваторов, для подвесных дорог и кабель-кранов, для скиповых подъемников доменных печей, для металлургических кранов и стоячего такелажа. Канат устойчив к воздействию агрессивных сред, к интенсивному знакопеременному изгибу при работе на открытом воздухе. Изготавливается с органическим сердечником. Эскиз сечения каната приведен на рисунке Б1.

Рисунок Б1 – Эскиз сечения каната

# Приложение В. Подшипники упорные

Подшипники упорные шариковые однорядные и двойные. Технические условия. ГОСТ 7872-89.

Размеры подшипников представлены в таблице В1.

Таблица В1 – Некоторые размеры упорных подшипников по ГОСТ 7872-89, мм

| Обозначение подшипника | Внутренний диаметр d1 | Наружный диаметр Dп |
| --- | --- | --- |
| 8201 | 12 | 28 |
| 8202 | 15 | 32 |
| 8203 | 17 | 35 |
| 8204 | 20 | 40 |
| 8205 | 25 | 47 |
| 8206 | 30 | 52 |
| 8207 | 35 | 62 |
| 8208 | 40 | 68 |
| 8209 | 45 | 73 |
| 8210 | 50 | 78 |
| 8211 | 55 | 90 |
| 8212 | 60 | 95 |
| 8213 | 65 | 100 |
| 8214 | 70 | 105 |
| 8215 | 75 | 110 |
| 8216 | 80 | 115 |
| 8217 | 85 | 125 |
| 8218 | 90 | 135 |
| 8220 | 100 | 150 |
| 8222 | 110 | 160 |
| 8224 | 120 | 170 |
| 8226 | 130 | 190 |
| 8228 | 140 | 200 |
| 8230 | 150 | 215 |
| 8232 | 160 | 225 |
| 8236 | 180 | 250 |

Пример условного обозначения упорного подшипника с внутренним диаметром, равным 45 мм и наружным диаметром – 73 мм:

Подшипник 8209 ГОСТ 7872-89.

# Приложение Г. Шкивы (блоки) канатные

Размеры канатных шкивов (блоков) не регламентированы государственными стандартами, а лишь отраслевыми и стандартами предприятий. Ориентировочно можно принимать размеры, приведенные в таблице Г1.

Таблица Г1 – Некоторые размеры канатных блоков, мм

| Диаметр каната dк | Диаметр блока | Ширина блока (длина ступицы) Bбл |
| --- | --- | --- |
| 8 – 11 | 160 | 60 |
| 11 – 14 | 200 | 70 |
| 14 – 18 | 315 | 80 |
| 18 – 26 | 400 | 90 |
| 26 – 35 | 500 | 100 |
| 35 – 44 | 630 | 120 |
| 44 – 56 | 800 | 150 |

# Приложение Д. Электродвигатели

Металлургические электродвигатели серии МТН с фазовым ротором широко применяются в грузоподъемных устройствах различного назначения. Их технические характеристики приведены в таблице Д1.

Таблица Д1 – Технические данные электродвигателей серии МТН

| Двигатель | Мощность на валу Pэ, кВт, при |  |  |  | Частота вращения, nэ, мин-1 | Максима льный момент Tmax, Н∙м | Момент инерции ротора Iэ, кг∙м2 | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПВ 15 % | ПВ 25 % | ПВ 40 % | ПВ 60 % |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МТН 111-6 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 | 870 895 920 940 | 85 | 0,0496 | 76 |
| МТН 112-6 | 5,3 | 4,5 | 3,6 | 3 | 885 910 930 945 | 120 | 0,0687 | 88 |
| МТН 211-6 | 8,2 | 7 | 5,6 | 4,2 | 900 920 940 955 | 200 | 0,1170 | 120 |
| МТН 311-6 | 13 | 11 | 9 | 7 | 925 940 955 965 | 320 | 0,2290 | 170 |
| МТН 312-6 | 17,5 | 15 | 12 | 19 | 945 950 960 965 | 480 | 0,3180 | 210 |
| МТН 411-6 | 27 | 22 | 18 | 14 | 950 960 965 975 | 650 | 0,5090 | 280 |
| МТН 412-6 | 36 | 30 | 25 | 18 | 955 965 970 980 | 950 | 0,6870 | 345 |
| МТН 311-8 | 9 | 7,5 | 6 | 4,5 | 675 690 705 715 | 270 | 0,2800 | 170 |
| МТН 312-8 | 13 | 11 | 8,2 | 6 | 690 700 715 725 | 430 | 0,3180 | 210 |
| Продолжение таблицы Д1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МТН 411-8 | 18 | 15 | 13 | 10 | 695 705 710 720 | 580 | 0,5470 | 280 |
| МТН 412-8 | 26 | 22 | 18 | 13 | 710 715 725 730 | 900 | 0,7640 | 345 |
| МТН 511-8 | 34 | 28 | 23 | 18 | 695 705 715 725 | 1020 | 1,0950 | 470 |
| МТН 512-8 | 45 | 37 | 31 | 25 | 695 705 715 725 | 1400 | 1,4500 | 570 |
| МТН 611-10 | 53 | 45 | 36 | 28 | 560 570 575 580 | 2360 | 4,3250 | 900 |
| МТН 612-10 | 70 | 60 | 48 | 35 | 560 565 575 580 | 3200 | 5,3400 | 1070 |
| МТН 613-10 | 90 | 75 | 60 | 40 | 570 575 580 585 | 4200 | 6,3600 | 1240 |
| МТН 711-10 | 125 | 100 | 80 | 65 | 580 584 588 592 | 4650 | 10,4500 | 1550 |

# Приложение Е. Редукторы

Трехступенчатые цилиндрические редукторы типа ВКН применяются в грузоподъемных устройствах различного назначения. Их технические характеристики приведены в таблице Е1.

Таблица Е1 – Технические параметры редукторов типа ВКН

| Редуктор | Передаточное число uр | Частота вращения быстроходного вала nэ, мин-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 750 |  |  |  | 1 000 |  |  |  |
|  |  | по М5 | М6 | М7 | М8 | по М5 | М6 | М7 | М8 |
|  |  | Крутящий момент на выходном валу T2р, кН∙м |  |  |  |  |  |  |  |
| ВКН-280 | 10,0 | 0,454 | 0,211 | 0,190 | 0,169 | 0,476 | 0,159 | 0,151 | 0,143 |
|  | 16,0 | 0,507 | 0,237 | 0,203 | 0,186 | 0,507 | 0,216 | 0,190 | 0,178 |
|  | 31,5 | 0,466 | 0,333 | 0,300 | 0,266 | 0,474 | 0,250 | 0,225 | 0,200 |
|  | 50,0 | 0,476 | 0,370 | 0,317 | 0,264 | 0,396 | 0,317 | 0,277 | 0,238 |
| ВКН-320 | 12,5 | 0,859 | 0,410 | 0,357 | 0,317 | 0,803 | 0,337 | 0,297 | 0,277 |
|  | 20,0 | 0,761 | 0,507 | 0,380 | 0,338 | 0,888 | 0,444 | 0,349 | 0,317 |
|  | 40,0 | 1,057 | 0,719 | 0,507 | 0,465 | 0,888 | 0,571 | 0,380 | 0,349 |
|  | 63,0 | 0,799 | 0,599 | 0,466 | 0,399 | 0,849 | 0,549 | 0,350 | 0,300 |
| ВКН-420 | 16,0 | 1,319 | 0,845 | 0,812 | 0,761 | 1,154 | 0,888 | 0,824 | 0,685 |
|  | 25,0 | 1,321 | 0,925 | 0,793 | 0,793 | 1,209 | 0,971 | 0,872 | 0,773 |
|  | 50,0 | 1,480 | 1,110 | 0,845 | 0,634 | 1,387 | 1,110 | 0,872 | 0,753 |
|  | 80,0 | 1,945 | 1,522 | 1,099 | 0,845 | 1,966 | 1,395 | 1,078 | 0,824 |
|  | 125,0 | 2,114 | 1,585 | 1,321 | 1,189 | 1,684 | 1,387 | 1,189 | 0,991 |
| ВКН-480 | 20,0 | 2,473 | 1,543 | 1,015 | 0,972 | 2,283 | 1,427 | 0,999 | 0,840 |
|  | 31,5 | 2,763 | 1,665 | 1,332 | 1,099 | 2,572 | 1,648 | 1,198 | 1,024 |
|  | 63,0 | 3,129 | 2,264 | 1,665 | 1,332 | 2,946 | 2,047 | 1,498 | 1,248 |
|  | 100,0 | 3,488 | 3,488 | 2,325 | 1,902 | 3,250 | 2,378 | 2,140 | 1,744 |
| ВКН-560 | 20,0 | 4,206 | 2,811 | 2,050 | 1,733 | 3,662 | 2,632 | 1,918 | 1,538 |
|  | 25,0 | 4,095 | 3,065 | 2,167 | 1,982 | 4,340 | 2,794 | 2,041 | 1,803 |
|  | 40,0 | 4,523 | 3,297 | 2,748 | 2,325 | 4,407 | 3,171 | 2,505 | 2,124 |
|  | 50,0 | 4,650 | 3,435 | 2,906 | 2,536 | 4,796 | 3,408 | 2,655 | 2,338 |
|  | 80,0 | 4,988 | 3,720 | 3,297 | 2,790 | 4,946 | 3,488 | 3,044 | 2,663 |
| ВКН-630 | 20,0 | 5,644 | 4,037 | 3,805 | 3,276 | 5,675 | 3,900 | 3,630 | 3,266 |
|  | 25,0 | 5,496 | 3,963 | 3,990 | 3,038 | 5,271 | 3,884 | 3,686 | 3,052 |
|  | 31,5 | 5,992 | 4,328 | 4,228 | 3,263 | 5,768 | 4,794 | 3,895 | 3,271 |
|  | 40,0 | 6,088 | 5,242 | 4,566 | 3,297 | 5,770 | 4,122 | 3,836 | 3,139 |
|  | 50,0 | 6,236 | 4,545 | 4,862 | 3,488 | 5,905 | 4,320 | 4,478 | 3,250 |
|  | 63,0 | 7,077 | 4,652 | 5,242 | 3,735 | 6,241 | 4,521 | 4,865 | 3,391 |
|  | 80,0 | 6,933 | 5,073 | 5,918 | 4,227 | 6,595 | 4,692 | 5,517 | 3,868 |
|  | 100,0 | 6,870 | 4,967 | 5,813 | 4,333 | 6,579 | 4,597 | 5,469 | 4,043 |
|  | 125,0 | 7,794 | 5,416 | 6,605 | 5,020 | 7,431 | 4,657 | 6,539 | 4,459 |

Двухступенчатые цилиндрические редукторы типа Ц2 нашли применение в грузоподъемных устройствах различного назначения. Их технические характеристики приведены в таблице Е2.

Таблица Е2 – Технические параметры редукторов типа Ц2

| Редуктор | Передаточное число uр | Группа режима работы механизма |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по М5 |  | М6 |  | М7 |  | М8 |  |
|  |  | Частота вращения быстроходного вала nэ, мин-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 600 | 960 | 600 | 960 | 600 | 960 | 600 | 960 |
|  |  | Крутящий момент на тихоходном валу T2р, кН∙м |  |  |  |  |  |  |  |
| Ц2-250 | 10; 12,5 | 3,5 | 2,8 | 2,5 | 1,8 | 1,5 | 1,1 | 1,0 | 0,9 |
|  | 16; 20 | 3,8 | 3,3 | 2,7 | 2,6 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 0,9 |
|  | 25; 31,5 | 3,8 | 3,3 | 2,7 | 2,6 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,0 |
|  | 40; 50 | 4,0 | 3,8 | 2,8 | 2,7 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 0,9 |
| Ц2-300 | 10; 12,5 | 5,0 | 4,0 | 4,4 | 3,5 | 2,3 | 2,0 | 1,4 | 1,4 |
|  | 16; 20 | 5,8 | 5,0 | 4,6 | 3,8 | 2,3 | 2,1 | 1,4 | 1,4 |
|  | 25; 31,5 | 5,8 | 5,0 | 4,3 | 4,3 | 2,7 | 2,5 | 1,8 | 1,6 |
|  | 40; 50 | 6,0 | 5,4 | 4,4 | 4,3 | 2,5 | 2,3 | 1,8 | 1,6 |
| Ц2-350 | 10; 12,5 | 8,0 | 7,1 | 6,0 | 5,6 | 3,5 | 2,8 | 2,2 | 2,1 |
|  | 16; 20 | 9,0 | 7,3 | 6,8 | 5,6 | 3,5 | 3,0 | 2,2 | 1,9 |
|  | 25; 31,5 | 9,5 | 8,2 | 6,5 | 6,3 | 4,1 | 3,3 | 2,7 | 2,2 |
|  | 40; 50 | 9,5 | 8,5 | 6,7 | 6,3 | 3,7 | 3,3 | 2,7 | 2,2 |
| Ц2-400 | 10; 12,5 | 14,0 | 11,2 | 8,2 | 6,2 | 5,3 | 3,8 | 4,1 | 4,1 |
|  | 16; 20 | 18,0 | 14,0 | 11,5 | 8,2 | 6,5 | 4,8 | 4,4 | 3,7 |
|  | 25; 31,5 | 18,5 | 16,5 | 11,5 | 9,0 | 6,0 | 4,3 | 4,4 | 4,4 |
|  | 40; 50 | 18,5 | 17,0 | 11,5 | 9,0 | 6,0 | 4,6 | 5,0 | 4,4 |
| Ц2-500 | 10; 12,5 | 28,0 | 24,0 | 18,0 | 16,0 | 11,2 | 9,0 | 7,3 | 7,3 |
|  | 16; 20 | 31,5 | 24,3 | 21,2 | 17,5 | 11,2 | 9,0 | 7,3 | 6,5 |
|  | 25; 31,5 | 31,5 | 30,0 | 21,2 | 20,0 | 13,2 | 9,7 | 7,3 | 6,5 |
|  | 40; 50 | 31,5 | 30,0 | 21,2 | 20,0 | 13,2 | 10,6 | 7,3 | 6,5 |
| Ц2-650 | 10; 12,5 | 50,0 | 40,0 | 33,5 | 26,5 | 23,6 | 18,0 | 19,0 | 18,0 |
|  | 16; 20 | 56,0 | 45,0 | 37,5 | 33,5 | 27,2 | 20,0 | 20,0 | 19,0 |
|  | 25; 31,5 | 60,0 | 51,5 | 42,5 | 36,5 | 27,2 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | 40; 50 | 60,5 | 56,0 | 42,5 | 41,2 | 27,2 | 21,2 | 23,0 | 20,0 |
| Ц2-750 | 10; 12,5 | 69,0 | 58,0 | 51,5 | 42,5 | 37,5 | 30,0 | 31,5 | 29,0 |
|  | 16; 20 | 77,5 | 71,0 | 56,0 | 47,5 | 42,5 | 35,5 | 3,5 | 28,0 |
|  | 25; 31,5 | 87,5 | 80,0 | 63,0 | 56,0 | 42,5 | 32,5 | 34,5 | 30,0 |
|  | 40; 50 | 87,5 | 80,0 | 63,0 | 60,0 | 45,0 | 32,5 | 36,5 | 30,0 |

Трехступенчатые цилиндрические редукторы типа ВКУ широко применяются в грузоподъемных устройствах различного назначения. Их технические характеристики приведены в таблице Е3.

Таблица Е3 – Технические параметры редукторов типа ВКУ

| Частота вращения быстроходного вала nэ, мин-1 | Группа режима работы | Типоразмер редуктора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВКУ-500М |  | ВКУ-610М |  |  | ВКУ-765М |  |  |  | ВКУ-965М |  |  |  |
|  |  | Передаточное число uр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 63 | 25 | 40 | 80 | 25 | 63 | 80; 100 | 125; 140 | 25 | 63 | 80; 100 | 125; 140 |
|  |  | Крутящий момент на выходном валу T2р, кН∙м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 960 | по М5 | 4,20 | 4,68 | 8,10 | 8,50 | 14,9 | 14,6 | 14,9 |  |  | 28,2 |  |  |  |
|  | М6 | 3,30 | 4,30 | 6,00 | 7,90 | 8,3 | 13,1 |  |  |  | 19,7 | 24,6 | 27,2 | 27,2 |
|  | М7 | 2,20 | 2,90 | 4,90 | 5,40 | 6,1 | 9,3 | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 16,8 | 24,6 | 24,6 | 25,1 |
|  | М8 | 1,85 | 2,40 | 3,70 | 4,40 | 4,5 | 8,2 | 9,2 | 9,7 | 9,8 | 3,7 | 7,1 | 19,4 | 19,4 |
| 750 | по М5 | 4,45 | 4,64 | 8,60 |  |  | 14,9 |  |  |  | 28,2 |  |  |  |
|  | М6 | 3,40 | 4,64 | 7,70 | 8,60 | 8,6 |  |  |  |  | 19,7 | 24,6 | 27,2 | 27,2 |
|  | М7 | 2,36 | 3,16 | 5,10 | 5,80 | 6,7 | 10,8 | 12,5 | 13,2 | 14,0 | 17,6 | 24,6 | 25,1 | 25,1 |
|  | М8 | 1,92 | 2,50 | 4,30 | 4,40 | 5,9 | 9,2 | 9,6 | 10,6 | 11,1 | 15,0 | 19,4 |  |  |
| 600 | по М5 | 4,66 | 4,66 | 8,60 |  |  | 14,9 |  |  |  | 28,2 |  |  |  |
|  | М6 | 3,68 | 4,66 | 8,20 | 8,60 | 8,6 |  |  |  |  | 22,0 | 25,9 | 27,2 | 27,2 |
|  | М7 | 2,50 | 3,38 | 5,50 | 6,10 | 7,1 | 11,4 | 12,7 | 14,6 | 14,6 | 21,0 | 25,1 |  |  |
|  | М8 | 2,10 | 2,79 | 4,50 | 4,90 | 6,1 | 9,5 | 9,7 | 11,1 | 11,5 | 13,8 | 19,4 |  |  |

# Приложение Ж. Колодочные тормоза

Колодочные тормоза типа ТКТ широко применяются в грузоподъемных устройствах различного назначения. Их технические характеристики приведены в таблице Ж1.

Таблица Ж1 – Технические параметры колодочных тормозов типа ТКТ

| Тип тормоза | Ширина колодки Bтк, мм | Диаметр шкива Dт, мм | Угол обхвата шкива θ, град | Тормозной момент Tт, Н∙м |  | Давление p, МПа | Отход колодки |  | Тип магнита | Масса тормоза, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Группа режима работы |  |  | нормальный | Максималь-ный |  |  |
|  |  |  |  | по М7 | М8 |  |  |  |  |  |
| ТКТ-100 | 70 | 100 | 37 | 20 | 11 | 0,12 | 0,4 | 0,6 | МО-100Б | 12 |
| ТКТ-200/100 | 90 | 200 | 47 | 40 | 22 | 0,09 | 0,4 | 0,6 | МО-100Б | 25 |
| ТКТ-200 | 90 | 200 | 47 | 160 | 80 | 0,18 | 0,5 | 0,8 | МО-200Б | 37 |
| ТКТ-300/200 | 140 | 300 | 72 | 240 | 120 | 0,08 | 0,5 | 0,8 | МО-200Б | 68 |
| ТКТ-300 | 140 | 300 | 72 | 500 | 200 | 0,16 | 0,7 | 1,0 | МО-300Б | 92 |

Колодочные тормоза типа ТКТГ успешно применяются в грузоподъемных устройствах различного назначения. Их технические характеристики приведены в таблице Ж2.

Таблица Ж2 – Технические параметры колодочных тормозов типа ТКТГ

| Тип тормоза | Ширина колодки Bтк, мм | Диаметр шкива Dт, мм | Угол обхвата шкива θ, град | Тормозной момент Tт, Н∙м | Давление p, МПа | Отход колодки, мм | Тип магнита | Масса тормоза, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Группа режима работы |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по М8 |  |  |  |  |
| ТКТГ-200 | 90 | 200 | 47 | 250 | 0,16 | 1,00 | ТЭ-30РД | 30 |
| ТКТГ-200М | 90 | 200 | 47 | 300 | 0,16 | 1,00 | ТЭ-30РД | 30 |
| ТКТГ-300М | 140 | 300 | 72 | 800 | 0,16 | 1,20 | ТЭ-50 | 55 |
| ТКТГ-400М | 140 | 400 | 72 | 1 500 | 0,16 | 1,40 | ТЭ-80 | 95 |
| ТКТГ-500М | 160 | 500 | 72 | 2 500 | 0,16 | 1,60 | ТЭ-80 | 150 |
| ТКТГ-600 | 230 | 600 | 72 | 5 000 | 0,16 | 1,75 | ТЭ-200 | 260 |
| ТКТГ-700 | 260 | 700 | 72 | 8 000 | 0,16 | 1,80 | ТЭ-200 | 420 |
| ТКТГ-800 | 300 | 800 | 72 | 12 500 | 0,16 | 2,10 | ТЭ-200 | 460 |

# Приложение И. Соединительные муфты

Для соединения вала двигателя и быстроходного вала редуктора используют, в том числе, втулочно-пальцевые муфты с тормозным шкивом, по которому трутся колодки колодочного тормоза в случае необходимости торможения грузоподъемного механизма. Технические характеристики таких муфт приведены в таблице И1.

Таблица И1 – Технические параметры втулочно-пальцевых муфт с тормозным шкивом

| Диаметр тормозного шкива Dт, мм | Наибольший крутящий момент Tм, Н∙м | Размеры ступицы, мм |  |  | Число паль цев, шт | Момент инерции, Iм кг∙м2 | Масса наибольшая, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | диметр пальца | длина барабана | длина хвостовика вала |  |  |  |
| 100 | 300 | 30 | 60 | 80 | 4 | 0,0376 | 15 |
| 200 | 500 | 50 | 95 | 110 | 4 | 0,1274 | 25 |
| 300 | 800 | 60 | 145 | 110 | 6 | 0,6370 | 60 |
| 400 | 5500 | 70 | 185 | 150 | 6 | 2,2940 | 125 |
| 500 | 7000 | – | 210 | – | 8 | 5,1000 | 175 |
| 600 | 12 500 | – | 245 | – | 8 | 10,700 | 260 |
| 700 | 20 000 | – | 290 | – | 8 | 21,200 | 350 |

Для соединения тихоходного вала редуктора и канатного барабана используют, в том числе, зубчатые муфты типа МЗ. Технические характеристики таких муфт приведены в таблице И2.

Таблица И2 – Технические параметры зубчатых муфт типа МЗ

| Номер муфты | Номинальный крутящий момент Tм, Н∙м | Момент инерции Iм, кг∙м2 | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 000 | 0,05 | 6,7 |
| 2 | 1 600 | 0,06 | 9,2 |
| 3 | 2 500 | 0,08 | 10,2 |
| 4 | 4 000 | 0,15 | 15,2 |
| 5 | 6 300 | 0,25 | 22,6 |
| 6 | 10 000 | 0,50 | 36,9 |
| 7 | 16 000 | 1,15 | 62,5 |
| 8 | 25 000 | 2,25 | 100,0 |
| 9 | 40 000 | 5,20 | 146,0 |
| 10 | 63 000 | 10,50 | 179,0 |

# Приложение К. Условные обозначения кинематических схем

Таблица К1 – Условные обозначения кинематических схем по ГОСТ 2.770-68

| Неподвижное соединение |  | Пружины цилиндрические |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | — частей звена |  | — сжатия |
|  | — детали с валом |  | — растяжения |
| Подшипники без уточнения типа |  |  | — болтовое соединение |
|  | — радиальные |  |  |
|  | — упорные |  | — фундаментный болт |
| Муфты |  | Пары кинематические |  |
|  | — упругая |  | — поступательная |
|  | — компенсиру-ющая |  | — сферическая |
|  | — тормоз колодочный | Механизмы |  |
|  |  |  | — храповой зубчатый |
|  |  |  | — мальтийский |
| Передачи |  |  |  |
| Фрикционная |  |  | — с коническими роликами |
|  | — с цилиндри-ческими роликами |  |  |
|  | — цепью |  | — зубчатая коническая |
|  | — винтовая |  |  |
|  | — волновая |  | — червячная |
| Зубчатая цилиндрическая |  |  |  |
|  | — внешнее зацепление |  | — внутреннее зацепление |

Навчальне видання

Проців Володимир Васильович

Захаренко Віталій Олександрович

ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНЕ ОБЛАДНАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ І СТАНЦІЙ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОГО ЗАВДАННЯ

«РОЗРАХУНОК ВАНТАЖОПІДЙОМНОГО ПРИЛАДУ»

Підписано до друку  11.11.2012. Формат 42×30/4.

Папір офсетний. Ризографія. Ум. друк. арк. 10,5.

Обл. -вид. арк. 14,3. Тираж 300 пр. Зам. №              .

Підготовлено до друку та видрукувано

у ДНВЗ «Національний гірничий університет».

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК № 1842 від 11.06.2004 р.

49005, м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19.